Ausschreibungstext

RALMO-EPDM RALMO-Tape unten außen

Die untere äußere Abdichtung erfolgt mit RALMO-Tape 4000. RALMO-Tape 4000 ist eine selbstklebende kreuzlaminierte Abdichtungsbahn für die vollflächige Abdichtung im unteren Bereich außen bei bodentiefen Türen und Fenstern.

Eigenschaften: 
- hohe Reiß und Weiterreißfähigkeit                                             
- alterungs/- und witterungsbeständig                                            
- UV- stabilisiert                                                                             
- bitumenverträglich                                                                      
- nicht korrodierend                                                                       
- SD- 150m                                                                                     
- druckwasserdicht bis 5 bar

Anwendung:

- Für abdeckende Abdichtungen von Konstruktions- / Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.

- Abdichtung erdberührter Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser (in Anlehnung an DIN 18195 Teil 4)

- Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Garagendächern im Außenbereich sowie Nassräumen im Innenbereich gegen nichtdrückendes Wasser mit mäßiger Beanspruchung (in Anlehnung an DIN 18195 Teil 5)

- den Einsatz im Dachbereich (Abdichtung von Dach- und Wanddurchdringungen, Unterspannbahnen, Einsatz als Nageldichtband)

- Wasserdampfbremsen im Bodenbereich

Bandbreite:

Breite:________

Bei der Verklebung ist grundsätzlich Primer oder Haftkleber einzusetzen.                                                                                                                                                                                         Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €